отзыв

на автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук Попова Ивана Юрьевича на тему: «Повышение качества очистки вороха подсолнечника при уборке за счет применения решета с регулируемыми отверстиями» по специальности 05.20.01 - «Технологии и средства механизации сельского хозяйства»

Производство семян подсолнечника является важной сферой сельскохозяйственного производства, обеспечивающей население продовольствием. Оно определяет уровень развития кормовой базы для животноводства, птицеводства и сырьевой базы ряда отраслей промышленности. Подготовку биологически полноценных семян подсолнечника следует начинать с момента уборки урожая. Для этого необходимо контролировать качество обмолота и очистки, добиваясь того, чтобы поступившие в бункер семена подсолнечника содержали как можно меньше примесей. Необходимым условием процесса воздушно-решетной очистки семян, а в дальнейшем, зерноочистительных агрегатов, является снижение его потерь путем повышения качества очистки вороха подсолнечника в зерноуборочном комбайне. Одним из перспективных путей повышения производительности и качества очистки в настоящее время является использование принципиально новых методов очистки, основанных на разделении семян по сортовым признакам и основным свойствам. Поэтому тема диссертационной работы Попова И.Ю., посвященная повышению качества очистки вороха подсолнечника в зерноуборочном комбайне на основе разработки и обоснования конструктивно-технологической схемы решета с регулируемыми отверстиями, обеспечивающим снижение содержания сорных примесей в проходе через решето и количество семян в сходе, весьма актуальна и существенна для сельскохозяйственного производства.

Автором в результате теоретических и экспериментальных исследований обоснованы конструктивно-технологические параметры решета с регулируемыми отверстиями. В частности, получены теоретические зависимости для определения вероятности просеивания семянок через регулируемые отверстия, оптимальные значения коэффициента смещения отверстий т при просеивании семян подсолнечника трех сортов. Получено математическое выражение для определения содержания сорных примесей в проходе вороха через решето. Доказано, что ВРО, оснащенная решетом с регулируемыми отверстиями, в сравнении с базовой конструкцией, позволяет снизить содержание сорных примесей в проходе более, чем в 2 раза. Основные положения диссертации прошли хорошую апробацию в печати и научно-практических конференциях, опытный образец решета с регулируемыми отверстиями внедрен в сельскохозяйственное производство. Замечания по автореферату:

- Не рассмотрено в полной мере влияние аэродинамических свойств семян подсолнечника на процесс воздушно-решетной очистки комбайна.

- Автор не указал, по какой методике проводился технико-экономический расчет. Несмотря на замечания, диссертационная работа Попова И.Ю. имеет научную и

практическую ценность, отвечает требованиям ВАК РФ, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.20.01 - «Технологии и средства механизации сельского хозяйства».

М.Н. Чаткин

Заведующий кафедрой сельскохозяйственных машин имени профессора А.И. Лещанкина

д.т.н., профессор

С.Б. Драняев

А.В. Котин

430005, респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Большевисткая, д. 68 Vgi тел. раб.: +7 (8342) 25-44-20: факс: +7 (8342) 25-44-20; 25-44-56; E-mail: chatkinm@yandex.ru

Преподаватель кафедры сельскохозяйственных машин имени профессора А.И. Лещанкина

Подписи Чаткина М.Н. и Драняева С.Б. заверяю: директор института механики и энергетики д.т.н., профессор